- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产50000套儿童学习椅新建项目

建设单位（盖章）：江阴市优曼模塑科技有限公司

编制日期：          2024年11月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产50000套儿童学习椅新建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2410-320265-89-01-494126 |  |  |
| 建设单位联系人 | 姚** | 联系方式 | 180******** |
| 建设地点 | 江苏 省（自治区） 无锡 市 江阴 县（区） 青阳镇 乡（街道） 振阳路15-2号 （具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （ 120 度 15 分 50.93 秒， 31 度 44 分 36.23 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29 53塑料制品业292 其他 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 江阴市青阳镇人民政府 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴青阳备〔2024〕115号 |
| 总投资（万元） | 500 | 环保投资（万元） | 25 |
| 环保投资占比（%） | 5% | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1800 |
| 专项评价设置情况 | 1、专项评价判断 本项目不涉及专项评价中的项目，故不设置专项评价。 表1-1 专项评价判断 专项评价的类别; 设置原则; 本项目是否涉及. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 不涉及，本项目排放废气为非甲烷总烃和苯乙烯. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 不涉及，本项目仅排放生活污水且接管污水处理厂处理. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 不涉及，本项目有毒有害和易燃易爆危险物质未超临界量. 生态; 取水口下游 500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 不涉及. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 不涉及. |
| 规划情况 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、工程概况 江阴市优曼模塑科技有限公司成立于2024年8月28日，公司拟租赁江阴市青阳镇振阳路15-2号的江阴市云志达商贸有限公司闲置厂房1800平方米进行新建项目建设，计划购置注塑机、拌料机、线切割机、粉碎机、车床等设备共56台（套），拟从事儿童学习椅的生产，项目建成后可达年产50000套儿童学习椅的生产能力。 本项目所涉及的消防、安全和卫生问题不属于本评价范围，请公司按照国家有关法律、法规和相关标准执行。 2、工程内容及规模 本项目租用厂房进行建设，因此主体工程主要包括厂房内部布局调整、新增设备的购买、安装、调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设，建设项目主体工程和产品方案见表2-1，公用和辅助工程见表2-2。 表2-1 项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称; 产品名称; 产品规格; 设计能力; 年运行时数. 1; 儿童学习椅生产线; 儿童学习椅; 1—3.5kg; 50000套/年; 2400h. 表2-2 建设项目公用辅助、环保等工程 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 贮运工程; 原料及成品仓库; 800m2; 室内，贮存原料、成品，依托租赁厂区原有. 公用 工程; 给水系统; 自来水; 20t/h; 当地自来水管网，依托租赁厂区原有. 排水系统; 雨水管网; 20t/h; 直接排入区内雨水管网，依托租赁厂区原有. 污水管网; 20t/h; 接入江阴市城南污水处理有限公司集中处理，依托租赁厂区原有. 供电; 315KVA; 依托租赁厂区原有. 环保 工程; 废水; 化粪池; 20 m3; 简单生化处理，依托租赁厂区原有. 废气; 集气罩收集+二级活性炭吸附装置处理; 9000 m3/h; 有机废气净化，收集率90%，去除率90%，有机废气经处理后通过排气筒，新增. 噪声; 噪声治理工程; 隔声量≥25dB(A); 厂房隔声，依托租赁厂区原有. 固废堆场; 一般工业固体废物贮存场; 10 m2; 固废分类暂存. 危废仓库; 10 m2; 危废分类暂存. 表2-3 公辅工程依托情况一览表 工程名称; 建设名称; 设计能力; 备注; 依托可行性. 公用工程; 给水工程; 20t/h; 由市政给水管网供给，依托出租方现有给水设施; 现有厂区已建成一套完善的给水体系，故本项目给水依托可行. 排水工程; 化粪池; 出租方已实现“雨污分流”，本项目租赁出租方厂区内现有部分管网，项目雨水经项目区域支流雨水管网收集后汇入厂区雨水总排口排放，项目无生产废水排放，项目生活污水经化粪池预处理后通过项目区域支流污水管网收集后汇入厂区污水接管口接管；出租方共设置1个生活污水接管口和1个雨水排放口。; 现有厂区已建成一套完善的雨污分流系统，并接管市政雨水管网；污水经预处理后可接管江阴市城南污水处理有限公司处理，雨水排放口和生活污水接管口已根据相关规范要求设置，故本项目排水依托可行. 供电工程; 变压器; 由市政供电管网供电，依托出租方现有变压器; 现有项目已建成一套完善的供电系统，故本项目供电依托可行. 责任主体如下：雨水排放口、污水接管口、废气治理设施、一般工业固体废物贮存场以及危废仓库的责任主体均为江阴市优曼模塑科技有限公司。 3、主要生产设备和原辅材料消耗 表2-4 全厂主要原辅料消耗表 序号; 名称; 状态; 年耗量（t）; 最大存储量（t）; 存储位置; 组分/规格; 来源及运输. 1; PP粒子; 固态; 800; 60; 原料仓库; 25kg/袋; 国内汽运. 2; ABS粒子; 固态; 50; 5; 原料仓库; 25kg/袋; 国内汽运. 3; 钢材; 固态; 0.5t; 0.5t; 原料仓库; /; 国内汽运. 4; 乳化液; 液态; 0.01; 0.1; 原料仓库; /; 国内汽运. 注：本项目使用原料粒子均为新料 本项目主要原辅材料理化性质及毒理毒性见表2-5。 表2-5 主要原辅材料理化性质和毒理毒性 名称; 理化特性; 燃烧爆炸性; 毒理毒性. PP粒子; PP粒子是丙烯经聚合制得的一种热塑性树脂，聚丙烯无毒、无臭、无味的无白色结晶的聚合物，是目前所有塑料中最轻的品种之一，具有良好的耐热性，对水特别稳定，成型性好，适于制作一般机械零件、耐腐蚀零件和绝缘零件。化学式为(C3H6)n，密度为0.89～0.91g/cm³; 可燃，熔点165℃; 无毒. ABS粒子; ABS塑料是丙烯腈(A)-丁二烯(B)-苯乙烯(S)的三元共聚物。它综合了三种组分的性能，其中丙烯腈具有高的硬度和强度、耐热性和耐腐蚀性；丁二烯具有抗冲击性和韧性；苯乙烯具有表面高光泽性、易着色性和易加工性。上述三组分的特性使ABS塑料成为一种“质坚、性韧、刚性大”的综合性能良好的热塑性塑料。调整ABS三组分的比例，其性能也随之发生变化，以适应各种应用的要求，如高抗ABS、耐热ABS、高光泽ABS等。ABS塑料的成型加工性好，可采用注射、挤出、热成型等方法成型，可进行锯、钻、锉、磨等机械加工; 可燃; /. 钢材; 钢材的物理特性包括密度、熔点、导热性、热膨胀性、导电性和磁性等。钢材的密度通常在7.85g/cm³左右，熔点约为1538℃，具有良好的导热性和导电性，同时具有一定的磁性‌; 不燃烧、爆炸性低; /. 乳化液; 无色至乳白色液体，极好的热稳定性，闪点高，20℃时密度0.89 kg/L。使用本产品后工件表面光滑，无腐蚀，无麻点，更具有良好的快速冷却性能。具有冷却速度快，高温抗氧化性极佳，能使金属表面保持光亮，同时提供最大硬度及最小变形，使用寿命长，油质性能稳定。成分：矿物油50-80%，脂肪酸0-30%，乳化剂15-5%，防锈剂0-5%。; 易燃易爆; 有一定毒性. 4、主要的生产设备 表2-6 建设项目主要设备清单 类别; 工艺流程; 设备名称; 规格型号; 数量（台/套）. 生产工艺; 拌料工序; 拌料机; 单机功率7.5kw; 5. 烘料工序; 烘料机; /; 3. 注塑工序; 注塑机; MA900; 30. 切割工序; 车床; C6132A; 1. 磨床; CS-618S; 1. 钻床; ZS4116-B; 1. 铣床; M4; 1. 粉碎工序; 粉碎机; 单机功率5.5kw; 8. 辅助设备; 空压机; 永磁一体单级螺杆; 3. 冷却塔; BNB-3T; 2. 辅助工艺; 模具制造; 线切割机; DK77350; 2. 电脉冲; 单机功率15kw; 2. 5、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米用地现状 地理位置：本项目位于江阴市青阳镇振阳路15-2号，地理位置见附图1。 厂界周围500米土地利用现状：本项目位于工业园区内，本项目东侧为江阴市云捷机械有限公司，西侧为江阴市雄威化工机械有限公司，北侧为振阳路，南侧为向阳河。本项目周围500m敏感点：距离本项目西侧338m处有里旺里村居民区。本项目卫星图见附图2、周边500米概况图见附图3。 厂区平面布置：本项目租用闲置厂房进行建设，共三层，一层为生产车间、二层为成品及儿童学习椅组件堆存仓库、三层为组装车间。具体见厂区平面布置图见附图4，具体车间平面布置图见附图5。 6、工作制度及劳动定员 工作制度：本项目新建后生产环节实行一班8小时，年有效工作日为300天。 劳动定员：本项目新建后劳动定员均为30人。 - 7、水量平衡 ①水量平衡依据 生活用水：本项目劳动定员30人，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），生活用水定额采用0.05t/（人·天），全年按300天计，则生活用水量为450t/a，排水量按用水量的80%计，则排水量为360t/a。 项目生产环节冷却用水：注塑机冷却水循环量按0.1t/d·台计算，年有效工作日为300天，该项目共有30台注塑机，则循环用水量为900t/a；补充水量按循环用水量的5%计，冷却水补充量为45t/a。本项目注塑机冷却水隔套冷却，冷却塔进塔水温33℃-43℃，出塔水温18℃-28℃，不使用任何阻垢剂等助剂，循环回用，无强排水。 乳化液配制用水：根据建设单位提供资料，辅助工艺制作模具过程使用乳化液，本项目乳化液使用量为0.01t/a，与水按1:20配比使用，则乳化液配制用水量为0.2t/a。使用过程中循环损耗为约90%，其余全部进入废乳化液。 ②水量平衡图 新建后全厂水平衡见下图2-1。 图2-1 新建后全厂水量平衡图 单位：t/a |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程 本项目主要从事儿童学习椅的生产，具体生产工艺见下图（其中G—废气、S—固废、N—噪声），工艺流程图如下。 PP粒子、ABS粒子 拌料 N噪声 烘料废气G1、N噪声 烘料 电加热 注塑 注塑废气G2、 N噪声 电加热 循环冷却水 切割 N噪声 粉碎 废塑料S 组装 N噪声、 粉碎废气G3 成品 图2-2 生产工艺流程及产污环节图 江阴市优曼模塑科技有限公司成立于2024年5月15日，公司“年产50000套儿童学习椅新建项目”租用江阴市云志达商贸有限公司闲置厂房进行建设，该厂房不属于“化工、农药、石化、医药、金属冶炼、铅蓄电池、皮革、金属表面处理、生产储存使用危险化学品、贮存利用处置危险废物及其他可能造成场地污染的工业企业”，不涉及场地污染，符合《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》（环发[2012]140号）、《关于规范工业企业场地污染防治工作的通知》（苏环办[2013]246号）文件中相关要求。 项目建设地不存在污染，项目建设地供水、供电等公辅设施均利用厂区内现有；建设地污水管网已接通，生产废水和生活污水经预处理达标可通过现有污水管网接入江阴市城南污水处理有限公司集中处理。 |

与项目有关的原有环境污染问题

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 1、大气环境 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本项目引用《江阴市生态环境状况公报》（2023年度）数据，项目所在区域各评价因子数据见表3-1。 表3-1 基本污染物环境空气质量监测数据 污染物; 2023年评价指标; 现状浓度μg/m3; 标准值μg/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8.3; 60; 14; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 37.2; 40; 93; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 54; 70; 77; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91; 达标. CO; 日平均质量浓度; 1223; 4000; 31; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 173; 160; 108; 超标. 根据公报数据，项目所在区域SO2、PM10、NO2年均浓度、CO日均浓度、PM2.5年均浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表1中二级标准要求， O38小时平均浓度出现超标，因此判定该区域为环境空气质量非达标区。无锡市已制定《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025年）》，根据达标规划，无锡市环境空气质量在2025年实现基本达标。同时，江阴市青阳镇人民政府已制定《2024年青阳镇大气整治行动方案》（见附件），预计经过上述整顿措施后，项目所在区域环境空气质量可以明显改善。 本项目特征因子非甲烷总烃现状监测数据引用江苏祥祺环境监测有限公司提供的检测报告数据，报告编号为（2022）祥祺监测（委）字第（01513），采样日期2022年1月17日~2022年1月19日），监测点位位于本项目西北1.2km，且为三年内的监测数据，其时效性符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求。补充监测结果见表3-2。 表3-2 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测点位; 监测点坐标/°; 污染物; 平均时间; 评价标准 μg/m3; 监测浓度 范围mg/m3; 最大浓度占标率%; 超标率 %; 达标 情况. X; Y. 江阴市海恒包装材料有限公司南侧G1; 120.252431; 31.754484; 非甲烷总烃; 小时值; 2000; 0.59~0.95; 47.5; 0; 达标. 由表3-3可见，该地区非甲烷总烃的1小时平均浓度优于《大气污染物综合排放标准详解》中推荐值。 2、地表水 本项目纳污水体为锡澄运河，根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》（苏环办〔2022〕82号），锡澄运河（长江（新夏港船闸）-泗河桥）2030年水质目标为Ⅳ类标准，根据《无锡市2020年水污染防治工作计划》（锡环委办[2020]19号）的要求，锡澄运河泗河桥水质目标为III类。本项目地表水现状监测数据引用无锡晨熙环境检测服务有限公司的检测报告数据（报告编号：CX2022102001），采样时间为2022年10月25日至26日。具体地表水环境质量现状监测数据见表3-3。 表3-3 地表水现状监测数据 采样地点; 标准值; W1江阴市青南污水处理有限公司排放口上游500m断面; W2江阴市青南污水处理有限公司排放口下游1000米. 监测结果; III类; 最大值; 最小值; 平均值; 超标率%; 最大超标倍数; 最大值; 最小值; 平均值; 超标率%; 最大超标倍数. pH; 6~9; 7.2; 7.1; 7.15; 0; /; 7.0; 7.0; 7.0; 0; /. COD; 20; 15; 14; 14.5; 0; /; 24; 21; 22.5; 100; 1.2. NH3-N; 1.0; 0.209; 0.179; 0.194; 0; /; 0.366; 0.328; 0.347; 0; /. 总磷; 0.2; 0.19; 0.19; 0.19; 0; /; 0.22; 0.22; 0.22; 100; 1.1. 根据监测数据，监测断面pH、氨氮达到了《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；COD、总磷未达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。项目纳污水体锡澄运河为不达标区。 根据《江阴市“十四五”生态环境保护规划》，到2025年，主要入江支流水质稳定达到Ⅲ类，国省考断面汇水区内关联断面达到或优于Ⅲ类，地表水省考及以上断面优Ⅲ比例达到100%。开展新一轮河道环境综合整治水质达标攻坚三年行动，实施控源截污、畅流活水、清淤疏浚、生态修复、河岸环境提升等措施，巩固提升白屈港、利港河、新夏港河（锡澄运河）等15条河道水质，全面整治界河—富贝河、石牌港、老夏港河等54条河道，到2025年，重点整治河道优Ⅲ水质比例达到90%以上。建立黑臭水体整治长效机制，巩固城区黑臭水体整治成效，防止返黑返劣返臭，全面消除全市域黑臭河道。开展建成区水体消劣提质行动，到2025年底，建成区重要水体达到清水绿岸、鱼翔浅底。经过上述整顿措施后，项目所在区域地表水环境质量可以明显改善。 3、声环境 厂界周围50米范围内无声环境保护目标，根据《江阴市生态环境状况公报》（2023年度）可知，2023年江阴市城区区域声环境质量昼间平均等效声级为 54.2dB （A），项目所在地声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区噪声要求，故不进行声环境质量现状监测。 4、生态环境 本项目不属于园区外新增用地建设项目，且厂界外500米范围内无生态环境保护目标，故不用进行生态现状调查。 - 电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，无需对电磁辐射现状开展监测与评价。 6、地下水、土壤环境 本项目现有厂区地面全部硬化，周边无地下水、土壤环境保护目标，正常运营情况下不存在地下水、土壤环境污染途径，可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 5、主要环境问题 根据《江阴市生态环境状况公报》（2023年度），项目所在区域SO2、PM10、NO2年均浓度、CO日均浓度、PM2.5年均浓度达到《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1中二级标准要求，O38小时平均浓度出现超标，因此判定该区域为环境空气质量非达标区。该区域已按《中华人民共和国大气污染防治法》的要求开展限期达标规划，根据《2024年青阳镇大气整治行动方案》，通过提升污染天应对能力、落实区域联防联控要求、着力打好臭氧污染防治攻坚战、推进重点行业深度治理等措施，使青阳镇环境空气质量得到进一步改善。 同时，根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025)》可知，为实现“无锡市环境空气质量2025年可实现全面达标”这个目标“分两步走”：到2020年，二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、挥发性有机物（VOCs）排放总量均比2015年下降22%以上；确保PM2.5浓度比2015年下降30%以上，力争达到40微克/立方米；确保空气质量优良天数比率达到71.1%，力争达到72%；确保重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上；确保全面实现“十三五”约束性目标。到2025年，无锡市PM2.5浓度达到35微克/立方米，O3浓度达到拐点，除O3以外的主要大气污染物浓度达到国家二级标准要求，空气质量优良天数比率达到90%。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 500米范围内的环境空气保护目标见表3-4。 表3-4 环境空气保护目标一览表 序号; 名称; 坐标/º; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 1; 里旺里村; 120.267516; 31.740398; 居民区; 居民区，25户; 二类区; 东南; 338. 本项目生活污水最终排放河体为锡澄运河，为项目水环境保护目标，见表3-5。 表3-5 水环境保护目标 保护对象; 保护内容; 相对厂界; 相对排放口; 与本项目的水利联系. 距离/m; 坐标/º; 高差; 距离/m; 坐标/º. 经度; 纬度; 经度; 纬度. 锡澄运河; 水质; 1400; 120.248773; 31.745047; 0; 1400; 120.248773; 31.745047; 有，纳污水体. 本项目厂界外 50 米范围内无声环境保护目标，厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，本项目不新增用地。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气：非甲烷总烃执行GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表5标准及2024修改单要求、表9标准和江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯最高允许排放浓度取严执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准，非甲烷总烃、丙烯腈、乙苯、甲苯排放速率执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准；非甲烷总烃、甲苯无组织排放监控浓度限值执行GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表9标准；丙烯腈、乙苯无组织排放监控浓度限值执行江苏省地标《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表3标准；苯乙烯最高允许排放速率及无组织排放监控浓度限值执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2中相应标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1中标准。 表3-6 废气排放标准限值表 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值; 执行标准. 排气筒（m）; 二级; （mg/m3）. 非甲烷 总烃; 60; 15; 3; 4.0; 最高允许排放浓度和无组织排放浓度限值《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准及2024修改单要求和表9标准，最高允许排放速率速率执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准. 苯乙烯; 20; 15; 6.5; 5.0; 最高允许排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准及2024修改单要求；最高允许排放速率及无组织排放监控浓度限值《恶臭污 染物排放标准》（GB14554-93）表1、表3标准. 丙烯腈; 0.5; 15; 0.3; 0.15; 最高允许排放浓度取严执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准及2024修改单要求，最高允许排放速率和无组织排放监控浓度限值执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1、表3标准. 乙苯; 50; 15; 1.6; 0.4. 甲苯; 8; 15; 0.2; 0.8; 最高允许排放速率执行江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1标准，无组织排放监控浓度限值执行GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表9标准。. 表3-7 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物; 特别排放限值(mg/m3); 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水：项目生活污水接管江阴市城南污水处理有限公司集中处理，接管污水中COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、TP、TN执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准；污水厂处理出水中COD、总氮执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）中表2标准，pH、SS执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，氨氮、总磷执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，具体见表3-8。 表3-8 污水接管标准和排放标准 (单位：mg/L，pH无量纲） 排放口名; 执行标准; 取值表号 及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 污水接管口; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 表4中三级标准; pH; -; 6～9. COD; mg/L; 500. SS; 400. 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015); 表1中A等级标准; 氨氮; 45. TP; 8. TN; 70. 污水厂 排口; 太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值 (DB32/1072-2018); 表2标准; COD; mg/L; 50. TN; 12. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）; Ⅲ类标准; 氨氮; mg/L; 1.0. TP; 0.2. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; 表1一级A标准; pH; -; 6～9. SS; mg/L; 10. 本项目废水为设备冷却水和生活污水，其中冷却水利用厂区的冷却塔冷却处理后回用，回用水水质标准执行《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）表1中循环冷却水系统补充水标准。回用水水质标准见表3-9。 表3-9本项目回用水水质标准表 单位：mg/L，pH无量纲 序号; 控制项目; 单位; 限值. 1; pH; /; 6.5-8.5. 2; SS; mg/L; /. 3; 浊度; NTU; 5. 4; 色度; 度; 30. 5; 生化需氧量; mg/L; 10. 6; 化学需氧量; mg/L; 60. 3、厂界噪声：本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)表1中3类标准。 表3-10 噪声排放标准限值表 标准; 昼间（6:00~22:00）; 夜间（22:00~6:00）. 噪声排放标准3类dB(A); 65; 55. 4、一般工业固废、危险废物暂存点执行标准： 本项目一般工业固废贮存按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关规定执行；危险废物贮存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定执行；生活垃圾处理执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120 号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |
| 总量 控制 指标 | 结合项目排污特征，确定总量控制因子为： 废气：挥发性有机物（以非甲烷总烃计）、颗粒物；废水：总量控制因子为COD、NH3-N、TP、总氮；固废：固体废物得到妥善处置，排放总量为零； 建设项目污染物排放总量指标见表3-11。 表3-11 项目污染物排放总量申请指标 单位：t/a 污染物名称; 本项目; 以新带 老削减量; 全厂排放总量; 排放 增减量. 产生量; 削减量; 排放量. 废 气; 有 组 织; 非甲 烷总烃; 0.26775; 0.0298; 0.0268; /; 0.0268; +0.0268. 苯乙烯; 0.00225; 0.00205; 0.0002; /; 0.0002; +0.0002. 无 组 织; 非甲 烷总烃; 0.0298; 0; 0.0298; /; 0.0298; +0.0298. 苯乙烯; 0.0003; 0; 0.0003; /; 0.0003; +0.0003. 合 计; 非甲 烷总烃; 0.2975; 0.2409; 0.0566; /; 0.0566; +0.0566. 苯乙烯; 0.0025; 0.002; 0.0005; /; 0.0005; +0.0005. 废 水; 水量; 360; 0; 360; /; 360; +360. COD; 0.18; 0.036; 0.144/0.018; /; 0.018; +0.018. SS; 0.144; 0.036; 0.108/0.0036; /; 0.0036; +0.0036. 氨氮; 0.0126; 0; 0.0126/0.0004; /; 0.0004; +0.0004. TP; 0.0144; 0; 0.0144/0.004; /; 0.004; +0.004. 总氮; 0.0018; 0; 0.0018/0.0001; /; 0.0001; +0.0001. 固 废; 一般固废; 10; 10; /; /; 0; 0. 危险废物; 2.6919; 2.6919; /; /; 0; 0. 生活垃圾; 6.12; 6.12; /; /; 0; 0. *说明：”/”左边为生活污水处理量，”/”右边为尾水排放量，下同。 由上表可见，本项目废水接管量为360t/a，接入江阴市城南污水处理有限公司集中处理，最终水污染物排放总量为COD0.018t/a、氨氮0.0004t/a、总氮0.0001t/a和TP0.004t/a，排放总量指标可在长泾镇控源截污内平衡；SS排放总量为0.0036t/a，作为环保部门考核指标。 本项目大气污染物挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放总量为0.0566t/a，苯乙烯排放总量为0.0005 t/a，在企业内部平衡，不新增总量。固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租用厂房进行建设，因此主体工程主要为现有厂房及办公布局调整，生产及辅助设备的购置、安装和调试等；公用工程和辅助工程包括贮运工程、环保工程和其它配套工程的完善建设，对周围环境影响不明显。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 建设单位拟在烘料机和注塑机分别设置吸风罩，将废气引入一套“二级活性炭吸附装置”净化处理后用1根15米高的排气筒（DA001）排放，风机风量为9000m3/h，年运行时间按2400h计，废气捕集率90%，处理效率达90%以上，则非甲烷总烃有组织排放排放量为0.0268t/a；苯乙烯有组织排放量为0.0002/a；未捕集的非甲烷总烃无组织排放量为0.0298t/a，苯乙烯无组织排放量为0.0003t/a。 表4-1 建设项目有组织排放废气产生及排放情况 污染源产生点; 排气量 (m3/h); 污染物名称; 产生状况; 治理措施; 去除率(%); 排放状况; 排放高度（m）; 排放 方式. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量(t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量(t/a). 烘料、注塑; 9000; 非甲烷总烃; 12.41; 0.11169; 0.268; 集气罩+二级活性炭吸附装置; 90; 1.241; 0.0112; 0.0268; 15; DA001. 苯乙烯; 0.11; 0.00099; 0.0023; 0.011; 0.0001; 0.0002. 表4-2 排放口基本情况 编号; 名称; 经纬度坐标; 排气筒底部海拔高度; 排气筒高度; 排气筒出口内径; 烟气出口温度. 经度; 纬度. DA001; 1#排气筒; 120.264093°; 31.743496°; m; m; m; ℃. 0; 15; 0.3; 25. - 有组织排放达标性分析 表4-3 有组织达标性分析 污染源名称; 排放状况; 执行标准; 达标情况. 浓度 (mg/m3); 速率(kg/h); 标准名称; 浓度 (mg/m3); 最高允许排放速率（kg/h）. 非甲烷总烃; 1.241; 0.0112; GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表5标准及2024年修改单要求; 60; 3.0; 达标. 苯乙烯; 0.011; 0.0001; GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表5标准及2024年修改单要求和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准; 20; 6.5; 达标. ②无组织排放达标性分析 表4-4 无组织大气污染物产生源强 污染源位置; 污染物名称; 排放量; 面源面积; 面源高度. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.0298t/a; 1800m2; 12m. 苯乙烯; 0.0003 t/a. 企业通过加强生产车间管理，规范操作，加强车间通风，制定严格的规章制度等措施，减少非甲烷总烃无组织排放，使无组织排放源排放的非甲烷总烃达到GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表9标准和江苏省地方标准《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表2标准。 （2） 卫生防护距离 企业卫生防护距离按《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)中公式计算，计算公式： QcCm=1ABLC+0.25r20.50LD 式中：Cm—一次标准浓度限值(mg/Nm3)； L—工业企业所需卫生防护距离(m)； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径(m)； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—有害气体泄漏量可达到的控制水平(kg/h)； 建设项目无组织排放的污染物主要为非甲烷总烃和苯乙烯，以生产车间为面源，经计算，大气污染物卫生防护距离见表4-5。 表4-5 污染源的卫生防护距离 产生点; 污染物; Qc; Cm; r; A; B; C; D; L计; L. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.0098; 2.0; 12.62; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.301; 50. 苯乙烯; 0.7×10-4; 0.01; 28.8; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 0.461; 50. 根据上表计算结果，卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m，本项目含有非甲烷总烃和苯乙烯等多种特征大气有害物质，故卫生防护距离提级为100米，根据实际调查，该卫生防护距离内没有居民，故本项目废气对周围环境影响较小。 2、废水 本项目厂区按“清污分流”制实施，项目不进行地面冲洗，新建后劳动定员为30人，则生活污水产生量为360t/a，经化粪池预处理后的生活污水接入江阴市城南污水处理有限公司集中处理，建设地污水管网已建成，最终排入锡澄运河。项目废水污染产生情况见表4-9。 表4-9 本项目废水产排情况 废水来源; 废水量t/a; 污染物产生量; 治理措施; 污染物接管量; 污染物最终排放情况; 外排去向. 污染物 名称; 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 浓度 mg/L; 接管量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 生活污水; 360; COD; 500; 0.18; 化粪池; 400/50; 0.144; 50; 0.018; 经化粪池预处理后接入江阴市城南污水处理有限公司处理达标后排入锡澄运河. SS; 400; 0.144; 300/10; 0.108; 10; 0.0036. NH3-N; 35; 0.0126; 35/1; 0.0126; 1; 0.0004. TP; 40; 0.0144; 40/12; 0.0144; 12; 0.004. TN; 5; 0.0018; 5/0.2; 0.0018; 0.2; 0.0001. 3、噪声 （1）噪声产排情况 本项目噪声源主要为烘料机、注塑机、线切割机、空压机、拌料机和粉碎机等，噪声源强≤90dB(A)。建设单位针对噪声产生特点，对生产车间内的设备采取措施为：①生产设备均设置在车间内，合理布局，尽量远离最近敏感点；②车间墙壁实砌，可有效隔声；③对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态；④采用减振器、减震垫或者是减振支架等，可以从传播途径处减少噪音；⑤加强和完善道路和厂区的绿化等辅助性降噪措施，在道路两旁，主厂房周围及其它声源附件，尽可能多种植高大树木，利用植物的减噪作用降低厂界噪声水平。经上述措施后可降噪25dB(A)，噪声源强见表4-13。 表4-13 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源 名称; 数量 （台）; 单台设备 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级 /dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/ dB(A); 建筑物外噪声. （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 声压级 /dB(A); 建筑外距离. 东; 南; 西; 北. 1; 生产车间; 注塑机; 30; 70/1; 合理布局、建筑物隔声、设备日常维护; 3; 30; 0; 20; 20; 5; 20; 58.8; 58.8; 70.8; 58.8; 2400h; 25; 33.8; 33.8; 45.8; 33.8; 靠近围护结构1m处. 2; 烘料机; 3; 70/1; 15; 12; 0; 13; 12; 13; 40; 52.5; 53.2; 52.5; 42.7; 27.5; 28.2; 27.5; 17.7. 3; 拌料机; 5; 60/1; 24; 45; 0; 4; 40; 21; 8; 54.9; 34.9; 40.5; 48.9; 29.9; 9.9; 45.5; 23.9. 4; 粉碎机; 8; 70/1; 15; 50; 0; 12; 45; 12; 5; 57.4; 46.0; 57.4; 65.1; 32.4; 21.0; 32.4; 40.1. 5; 线切割机; 2; 65/1; 15; 15; 0; 10; 5; 10; 40; 48.0; 54.0; 48.0; 36.0; 23.0; 29.0; 23.0; 11.0. 6; 空压机; 3; 80/1; 15; 10; 0; 13; 10; 13; 42; 62.5; 64.8; 62.5; 52.3; 37.5; 39.8; 37.5; 27.3. 注：以厂界西南角作为原点，正东方向为X轴，正北方向为Y轴。 4、固体废物 （1）固废产生情况 本项目固体废物主要为废塑料、废活性炭、废乳化液以及生活垃圾。 据企业提供，切割工序中产生的废塑料量为10t/a，辅助工艺中产生的废乳化液量为0.02t/a。 本项目新建后全厂定员30人，年生产300天，根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》，生活垃圾产生量按0.68kg/人天计算，则年生活垃圾产生量为6.12t/a。 表4-18 建设项目副产物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判定依据. 1; 废塑料; 切割; 固; 塑料; 10; √; -; 固体废物鉴别导则. 2; 废活性炭; 废气处理; 固; 活性炭; 2.6719. 3; 废乳化液; 辅助工艺; 液; 乳化液; 0.02. 4; 生活垃圾; 生产活动; 固; 生活垃圾; 6.12. 5、土壤、地下水 本项目废气中的主要污染物为有机废气，无生产废水排放，产生的危废主要有废活性炭。本项目运营期地下水、土壤环境潜在污染源主要为：原辅料储存区、危废仓库、生产车间。废气通过大气沉降污染土壤。按照“分区防控”的要求，提出以下保护措施及对策。 ①预防为主、防治结合：重点开展厂区内污染场地土壤、地下水的环境保护监督管理。对污染物造成的土壤及地下水污染等环境问题，由公司负责治理并恢复土壤使用功能。 ②源头控制措施：项目废气、废水、固废均应得到合理处置，各类原料及固废桶均应封闭储存及运输，定期检查密封性，谨防泄漏。 ③过程防治措施：厂区内采取合理绿化，降低废气排放对土壤的污染影响；采取合理的分区防渗措施，优化地面布局，厂区地面硬化处理。 ④加强土壤、地下水环境保护队伍建设，由专人负责土壤、地下水污染防治的管理工作，制定土壤、地下水污染事故应急处理处置预案。 ⑤本项目各功能区均采取“源头控制”、“分区防控”的防渗措施，可以有效保证污染物不会进入土壤、地下水环境，防止污染土壤、地下水。项目危险废物均堆放于室内，满足“防风、防雨、防晒”的要求，地面采取防渗措施，杜绝室外堆放，防止降水淋溶、地表径流，根据种类和特性进行分区、分类贮存，设置防渗漏及泄漏液体收集装置。 综上，本项目液体包装桶定期检查是否存在破损情况，有效防止泄漏事故，同时本项目拟采取分区防渗、厂区地面硬化、定期检查等完善的土壤、地下水污染防治措施，可有效防止事故状态下的渗漏，防止土壤、地下水环境污染，本项目产生的废气通过大气沉降对土壤环境影响较小，建设项目对土壤、地下水环境影响较小。因此，本次评价认为拟建项目在采取了有效的土壤、地下水防控措施后，污染物一般不会对土壤、地下水产生不利影响，不需开展跟踪监测。 6、生态 本项目租用厂房，不新增用地，不涉及生态影响。 - 环境风险 （1）项目危险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附表B，项目涉及的主要危险物质数量与临界量比值（Q）见下表。 表4-24 危险物质数量与临界量比值一览表 物质名称; CAS号; 实际最大储存量q(t); 临界量Q（t）; q/Q. 废活性炭; /; 2.6719; 50; 0.0534. 废乳化液; /; 0.02; 50; 0.0004. 合计; 0.0538﹤1. 8、电磁辐射。 本项目不涉及电磁辐射影响。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001、1#排气筒/烘料和注塑工序 |  | 非甲烷总烃（有组织）、 苯乙烯（有组织） | 集气罩+二级活性炭吸附 | 非甲烷总烃和苯乙烯有组织排放执行GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表5标准及2024年修改单要求 |
|  | 生产车间 |  | 非甲烷总烃（无组织）、苯乙烯（无组织） | 加强车间通风 | 非甲烷总烃无组织排放执行GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表9标准；苯乙烯无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准 |
| 地表水环境 | DW001、污水排放口/办公生活 |  | COD SS 氨氮 总氮 总磷 | 经化粪池预处理后接入江阴市城南污水处理有限公司集中处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4 三级标准及《污水排入城镇水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1 A类标准（COD500mg/L、SS400 mg/L、氨氮45mg/L、总氮70 mg/L、总磷8mg/L） |
| 声环境 | 生产车间 | 烘料机、注塑机、拌料机、线切割机、粉碎机、空压机 | 噪声 | 选用低噪音设备、合理布局、置于室内 | 厂界噪声达到GB12348-2008中的表1中3类标准（昼间≤65、夜间≤55） |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固废废塑料外售综合利用；危险废物废活性和废乳化液炭委托有资质单位处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 企业厂区内地面已全部硬化，厂内污水管网等管线以地下铺设为主，地下管线为抗渗防腐的管材铺设，建立有效的事故废水收集系统。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目租赁已建厂房建设，未新增用地且用地范围内无生态保护目标，故不涉及生态环境影响。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 对建设项目进行风险管理，采取有关的风险防范措施以降低事故的发生概率，建立事故应急预案以减轻事故的危害后果，尽最大可能地降低项目的环境风险，并加强企业安全管理制度和安全教育。 雨排口规范化建设要求：雨水排放口前端设置明渠（排放井）和初期雨水收集池，便于日常检查、采样检测，排放口安装截止阀，初期雨水要纳入废水处理系统。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业62塑料制品业292”，本项目年产能为112.5吨，不涉及改性，不属于“年产 1 万吨及以上涉及改性的塑料零件及其他塑料制品制造 2929”，故本项目为登记管理。 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，从环保角度而言，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | / | / | 0.0566t/a | / | 0.0566t/a | 0.0566 t/a |
|  | 苯乙烯 | 0 | / | / | 0.0005t/a | / | 0.0005t/a | 0.0005t/a |
| 废水 | 水量 | 0 | / | / | 360t/a | / | 360t/a | 360t/a |
|  | COD | 0 | / | / | 0.018t/a | / | 0.018t/a | 0.018t/a |
|  | SS | 0 | / | / | 0.0036t/a | / | 0.0036t/a | 0.0036t/a |
|  | 氨氮 | 0 | / | / | 0.0004t/a | / | 0.0004t/a | 0.0004t/a |
|  | TP | 0 | / | / | 0.004t/a | / | 0.004t/a | 0.004t/a |
|  | 总氮 | 0 | / | / | 0.0001t/a | / | 0.0001t/a | 0.0001t/a |
| 固体废物 | 一般固废 | 0 | / | / | 10t/a | / | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 0 | / | / | 6.12t/a | / | 0 | 0 |
|  | 危险废物 | 0 | / | / | 2.6919t/a | / | 0 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①