建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（公示本）

项目名称：年产7.3万吨BOPP电子新材料项目（一期）

建设单位（盖章）：  江苏双良电子新材料有限公司

编制日期：             2025年4月

- 中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产7.3万吨BOPP电子新材料项目（一期） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2410-320259-89-01-133496 |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨君仙 | 联系方式 | 13914288429 |
| 建设地点 | 江苏省无锡市江阴市利港街道双良路15号 |  |  |
| 地理坐标 | （ 120 度 5 分 21.605秒， 31 度 56 分 1.567 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 塑料薄膜制造（C2921） | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29-53塑料制品业 292 |
| 建设性质 | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 江苏江阴临港经济开发区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 江阴临港备〔2024〕276号 |
| 总投资（万元） | 110002.7 | 环保投资（万元） | 150 |
| 环保投资占比（%） | 0.136 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 196071 |
| 专项评价设置情况 | 表1-1 专项评价设置原则 专项评价的类别; 涉及项目类别; 专项设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物，二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放的废气不涉及二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气等有毒有害污染物，因此无需设置大气专项评价。. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水主要为循环冷却塔强排水、软水制备废水（树脂再生废水）、地面清洁废水、水环真空泵废水、生活污水。水环真空泵废水作为危废委托有资质单位处置，生活污水经化粪池预处理后与循环冷却塔强排水、软水制备废水（树脂再生废水）、地面清洁废水一起接管至光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理，江阴临港工业污水厂建成后，项目废水接管至江阴临港工业污水厂，尾水排入西横河，无直排废水，因此无需设置地表水专项评价。. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，因此无需设置环境风险专项评价。. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及新增河道取水，因此无需设置生态专项评价。. 海洋; 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目未向海洋排放污染物，因此无需设置海洋专项评价。. |
| 规划情况 | ①《江阴临港开发区工业园区详细规划及城市设计》（澄政复〔2023〕45号） |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 规划环评：《江苏江阴临港经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书》 审批机关：江苏省生态环境厅 批复文号：苏环审〔2019〕13号 审批时间：2019年1月31日 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、规划相符性 依据《中共江阴市委 江阴市人民政府 关于深化临港开发区行政管理体制改革的意见》（澄委发﹝2017﹞44号），璜土镇、夏港街道、申港街道、利港街道属于临港开发区管辖范围。本项目建设地位于江阴市利港街道双良路15号，属于利港街道工业园区。 《江阴临港开发区工业园区详细规划及城市设计》相符性：本项目建设地位于江阴市利港街道双良路15号，根据《江阴临港开发区工业园区详细规划及城市设计—规划用地图》，本地块用地性质为二类工业用地，符合用地规划要求。 《江阴市工业园区升级改造领导小组办公室文件》（澄工改办﹝2022﹞1号文）相符性：根据《江阴市工业园区升级改造领导小组办公室文件》（澄工改办﹝2022﹞1号文）——关于印发《江阴市镇（街）工业园区四至范围》的通知，项目建设地位于利港工业园区范围内（见附图九），符合用地规划。 二、规划环境影响评价相符性 根据《省生态环境厅关于对江苏江阴临港经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书的审核意见》（苏环审﹝2019﹞13号），江苏江阴临港经济开发区规划面积25.4平方公里，四至范围：北滨长江，南起镇澄路，东侧由北向南分别以镇界、芦埠港河、大寨河和利港河为界，西侧由北向南分别以利港河、滨江路、窑港北路、镇界为界，其中经无锡市人民政府确认的化工片区面积为2.194平方公里，四至范围：东边界为三房巷厂界规划东厂界—海伦石化东厂界，西边界为利士德化工西厂界，南边界为利士德化工南厂界—双良路—利士德EPS南厂界—润华路—涵丰科技—苏利制药—金牛—华钰—耀宇—信越东厂界—海伦石化南厂界所围边界，北边界为利士德化工北厂界—丽天北厂界—三房巷储运现有北厂界和规划北厂界。产业定位为化工及化工仓储运输业、机械电子、新材料。 本项目位于江阴市利港街道双良路15号，在利港工业园区内，从事塑料薄膜制造，属于新材料，与园区产业定位相符。 经对照分析，本项目符合《省生态环境厅关于对江苏江阴临港经济开发区规划环境影响跟踪评价报告书的审核意见》（苏环审﹝2019﹞13号）文件要求。 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于江阴市利港街道双良路15号，对照《江苏省国土空间规划（2021-2035年）》和江阴临港经济开发区“三区三线”划定成果，项目建设地不占用生态保护红线，距离本项目最近的生态保护红线为西石桥饮用水水源保护区和长江（靖江市）重要湿地。 本项目不在生态红线及生态空间管控区域范围内，选址符合《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）、《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》中的相关要求。 （2）环境质量底线 根据《2023年度江阴市环境状况公报》显示全市SO2、PM10、NO2、PM2.5年均浓度、CO日均浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，O3日最大8小时平均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，因此，判定为不达标区。该区域已按《中华人民共和国大气污染防治法》的要求开展限期达标规划，根据《无锡市大气环境质量限期达标规划（2018-2025年）》和《2023年临港开发区污染防治攻坚行动方案》可知，无锡市环境空气质量2025年可实现全面达标。 西横河地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。监测结果表明，西横河光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂排放口上游500米和下游1000米监测断面的pH、COD、氨氮、总磷均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，地表水环境质量良好。 项目所在区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区要求。 根据建设项目工程分析，本项目废水主要为循环冷却塔强排水、软水制备废水（树脂再生废水）、地面清洁废水、水环真空泵废水、生活污水。水环真空泵废水作为危废委托有资质单位处置，生活污水经化粪池预处理后与循环冷却塔强排水、软水制备废水（树脂再生废水）、地面清洁废水一起接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂（江阴临港工业污水厂建成后，项目外排废水接管至江阴临港工业污水厂）深度处理后达标排放，废气经收集处理后达标排放，固废均得到妥善处理，噪声对周边影响较小，本项目的建设对区域环境质量影响较小，符合环境质量底线的相关规定。 （3）资源利用上线 本项目所使用的资源为水，能源主要为电能和蒸汽，物耗及能耗水平均较低。项目用水由区域自来水管网提供，用电由市政供电系统提供，蒸汽由市政管网提供，能满足项目供水、供电、供汽要求，不会突破区域资源上线。 因此，本项目的建设符合资源利用上线的要求。 （4）生态环境准入清单 对照《无锡市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（锡环委办〔2020〕40号）及《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》，本项目位于“江苏江阴临港经济开发区”重点管控单元内，不在优先保护单元内，距离本项目最近优先保护单元为长江西石桥饮用水水源保护区，距离为1000m。 二、产业政策相符性 本项目主要从事塑料薄膜制造行业，不属于《产业结构调整指导目录（2024年版）》中限制类、淘汰类；不属于《产业发展与转移指导目录（2018年本）》中的引导逐步调整退出和引导不再承接的产业；不属于《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》和《〈长江经济带发展负面清单指南〉江苏省实施细则》中禁止类；不属于《限制用地和禁止用地项目目录（2012年本）》中限制和禁止用地类；不属于《无锡市产业结构调整指导目录（试行）》（锡政办发〔2008〕6号）中的限制类、淘汰类项目，属于允许类项目，不属于《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》中限制类、淘汰类和禁止类项目，且已经由江苏江阴临港经济开发区管理委员会出具备案证（备案证号：江阴临港备〔2024〕276号，具体见附件1），故本项目的建设符合国家及地方产业政策。 |  |  |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、工程概况 江苏双良电子新材料有限公司成立于2024年3月，位于江阴市利港街道双良路15号，经市场调研，公司拟投资110002.7万元，新征土地约196071平方米，新建厂房及附属建筑面积77416.39平方米，引进电容膜生产线、电容膜分切、BOPP生产线、挤出机、BOPP专用分切机、造粒机等设备8台套，购置国产冷水机组、工业冷却水泵、空压机、空调等设备27台套。项目投产后，将实现年产3000吨耐高温高强度电容膜及高强度复合集流体基膜和年产7万吨BOPP功能性薄膜的生产能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的有关规定，项目需开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号，2021年1月1日起施行），本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业29-53塑料制品业292”中“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”，应编制环境影响报告表。 江苏双良电子新材料有限公司委托江苏锡澄环保产业有限公司开展该项目环境影响评价工作。江苏锡澄环保产业有限公司接受委托后，环评工作组进行了实地踏勘和资料收集，在工程分析的基础上，编制了本环境影响报告表。 二、主要产品及产能情况 项目建设两条生产线，分别为PPK生产线和BOPP生产线，其中PPK生产线用于耐高温高强度电容膜和高强度复合集流体基膜的生产，BOPP生产线用于BOPP功能性薄膜生产。 表2-1 建设项目主要产品及产能情况 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 规格; 设计能力（t/a）; 年运行时数h; 备注. 1; PPK生产线; 耐高温高强度电容膜; 厚度2um~4.8um， 宽度310mm~1800mm; 2000; 5120; 主要用于电容器制造过程辅料. 高强度复合集流体基膜; 厚度2um~4.8um， 宽度310mm~1800mm; 1000; 2560; 主要用于电池极板制造过程辅料. 2; BOPP生产线; BOPP功能性薄膜; 厚度12um~60um， 宽度3500mm~2800mm; 70000; 7680; 用于食品、纺织品等的包装. 三、项目工程组成表 表2-2 建筑物（构筑物）一览表 编号; 建构筑物名称; 占地面积 （m2）; 建筑面积 （m2）; 层数; 层高; 备注. 1; BOPP车间; 29946.47; 29946.47; 一层; 主体层高14.3m，局部层高21.70m，两侧辅房层高6.00m; 新建. 2; 物流车间一; 8346.47; 8346.47; 一层; 层高8.0m; 新建. 3; 物流车间二; 6137.51; 6137.51; 一层; 层高8.0m; 新建. 4; PPK车间一; 12669.03; 23576.06; 二层; 一层层高6.00m，二层层高11.00m; 新建. 5; 原料仓库一; 7697.19; 7697.19; 一层; 层高8.0m; 新建. 6; 消防泵房; 207.36; 207.36; 一层; 层高6.50m; 新建. 7; 一般固废间; 340; 340; 一层; 层高4m; 新建. 8; 危险废物暂存间; 38.4; 38.4; 一层; 层高4m; 新建. 9; 门卫一; 76.56; 76.56; 一层; 层高4m; 新建. 10; 雨棚一; 1037.92; 518.96; /; 层高4m; 新建. 11; 雨棚二; 348.48; 174.24; /; 层高4m; 新建. 12; 雨棚三; 348.48; 174.24; /; 层高4m; 新建. 13; 雨棚四; 119.06; 59.53; /; 层高4m; 新建. 14; 雨棚五; 119.06; 59.53; /; 层高4m; 新建. 15; 雨棚六; 204.16; 102.08; /; 层高4m; 新建. 16; 门卫二; 20; 20; 一层; 层高4m; 依托现有. 小计; 67736.75; 77555.2; /; /; /. 表2-3 建设项目工程组成情况表 工程 名称; 建设名称; 设计能力; 备注. 主体 工程; PPK车间; 23576.06m2; 用于耐高温高强度电容膜和高强度复合集流体基膜的生产。. BOPP车间; 29946.47m2; 用于BOPP功能性薄膜生产。. 贮运 工程; 原料仓库; 7697.19m2; 用于贮存原辅料。. 物流车间一; 8346.47m2; 用于贮存原料及成品。. 物流车间二; 6137.51m2; 用于贮存原料及成品。. 辅助工程; 消防泵房; 207.36m2; 新建。. 雨棚一; 1037.92m2; 用于运输车辆装卸原辅料及成品时防雨淋。. 雨棚二; 348.48m2; 连通BOPP车间和物流车间二。. 雨棚三; 348.48m2; 连通物流车间一和物流车间二。. 雨棚四; 119.06m2; 连通BOPP车间和物流车间一。. 雨棚五; 119.06m2; 连通PPK车间和物流车间一。. 雨棚六; 204.16m2; 连通原料仓库和物流车间一。. 门卫一; 76.56m2; 新建。. 门卫二; 10m2; 依托现有。. 办公室; 192m2; 位于BOPP车间内北侧。. 公用 工程; 给水系统; 自来水; DN200; 当地自来水管网。. 排水系统; 雨水管网; DN500; 设置一个雨水排放口，位于厂区西北侧，在雨水总排口前设闸阀，雨水排入雨水管网。. 污水管网; DN200; 设置一个污水排放口，位于厂区东北侧，在污水总排口前设闸阀，污水排入污水管网后接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂（江阴临港工业污水厂建成后，项目外排废水接管至江阴临港工业污水厂）集中处理。. 冷却塔; 625t/h×1、600t/h×1; 新建。. 供电系统; 200KVA; 公共变压器。. 空压系统; 7.5Nm3/min×4; BOPP车间和PPK车间分别设置两台容积流量为7.5Nm3/min（排气压力0.75MPa）的风冷型螺杆式空气压缩机。. 软水制备; 16t/h×1; 用于供给冷却塔补水和直接冷却水补水。. 供热管网; 26325t/a; 依托市政现有蒸汽管网。. 环保 工程; 废水; 化粪池; 20m3; 简单生化处理，生活污水经化粪池处理后接管市政污水管网。. 废气; 喷淋塔+活性炭吸附脱附+RCO催化燃烧（TA001）; 28000m3/h×1; 处理BOPP生产线挤出、铸片、横向拉伸工序、真空清洗炉、预热炉及造粒工序产生的废气，废气捕集率达90%，净化效率达90%，尾气通过1根15m高的排气筒DA001排放，新建。. 水喷淋+二级活性炭吸附装置（TA002）; 15000m3/h×1; 处理PPK生产线挤出、铸片、双向拉伸工序及真空清洗炉、预热炉产生的废气，废气捕集率达90%，净化效率达85%，尾气通过1根15m高的排气筒DA002排放，新建。. 噪声; 噪声治理工程; 厂房隔声，采用低噪声设备; 厂界达标排放。. 固废; 一般固废间; 340m2; 固废、危废分类暂存，防渗防漏. 危废暂存间; 38.4m2. 环境风险防范措施; 1500m3; 新建一座事故应急池，容积为1500m3，用于本项目事故废水及消防尾水收集，事故状态下关闭雨水排口闸阀，防止事故废水进入利港河，打开进入事故应急池闸阀。. 土壤和地下水污染防治措施; 项目危废暂存间、事故应急池采用重点防渗，BOPP车间、PPK车间、物流一车间、物料二车间、原料仓库、一般固废暂存间、消防泵房、雨棚、消防水池采用一般防渗。. 四、主要生产设备 项目主要生产设备一览表见表2-4。 表2-4 建设项目主要生产设备 序号; 生产线; 生产设备; 设施参数; 数量 （台/套）; 备注. 1; PPK生产线; 树脂输送系统; 非标; 1; 进口，新增. 2; 切边回收系统; 非标; 1; 进口，新增. 3; 挤出系统; BS-175; 1; 进口，新增. 4; 铸片机; 110kW; 1; 进口，新增. 5; 同步拉伸机; 2040kW; 1; 进口，新增. 6; 牵引系统; 330kW; 1; 进口，新增. 7; 收卷站; 330kW; 1; 进口，新增. 8; 电气系统; /; 1; 进口，新增. 9; 备品备件; 非标; 1; 进口，新增. 10; 薄膜分切机; 非标; 1; 进口，新增. 11; 行车; 8+8T双梁、双速、10+10T双梁; 4; 进口，新增. 12; 叉车; 3T; 4; 进口，新增. 13; 吊车; 悬臂式、单梁2T; 2; 进口，新增. 14; 螺杆式空气压缩机; 处理量7.5Nm3/min; 2; 1用1备，国产，新增. 15; 过滤器; 处理量20Nm3/min; 1; 国产，新增. 16; 冷冻干燥机; 处理量10Nm3/min; 2; 1用1备，国产，新增. 17; 储气罐; V=10m3; 1; 国产，新增. 18; 缓冲罐; V=10m3; 1; 国产，新增. 19; 膨胀水箱; V=1.0m3; 1; 国产，新增. 20; 磁悬浮冷水机组; 制冷量1759kW 冷却水量375m3/h 冷冻水量300m3/h; 2; 1用1备，国产，新增. 21; 冷冻水泵; Q=360m3/h H=32mH2O; 2; 1用1备，国产，新增. 22; 冷冻冷却水泵; Q=400m3/h H=37mH2O; 2; 1用1备，国产，新增. 23; 工艺冷却水泵; Q=250m3/h H=50mH2O; 2; 1用1备，国产，新增. 24; 冷却塔; Q=600m3/h; 1; 国产，新增. 25; 真空清洗炉; 非标; 1; 国产，新增. 26; BOPP生产线; 树脂输送系统; 非标; 1; 进口，新增. 27; 切边回收系统; 非标; 1; 进口，新增. 28; 挤出系统; ZSK177Mc+; 1; 进口，新增. 29; 铸片机; 271kW; 1; 进口，新增. 30; 纵拉机; 1936kW; 1; 进口，新增. 31; 横拉机; 1936kW; 1; 进口，新增. 32; 牵引系统; 682kW; 1; 进口，新增. 33; 收卷站; 非标; 1; 进口，新增. 34; 电气系统; /; 1; 进口，新增. 35; 备品备件; 非标; 1; 进口，新增. 36; 薄膜分切机; 非标; 2; 进口，新增. 37; 螺杆式空气压缩机; 处理量7.5Nm3/min; 2; 1用1备，国产，新增. 38; 过滤器; 处理量20Nm3/min; 2; 国产，新增. 39; 冷冻干燥机; 处理量7.5Nm3/min; 2; 1用1备，国产，新增. 40; 储气罐; V=3m3; 1; 国产，新增. 41; 缓冲罐; V=3m3; 1; 国产，新增. 42; 工艺冷却水泵; Q=250m3/h H=50mH2O; 2; 1用1备，国产，新增. 43; 冷却水泵; Q=400m3/h H=37mH2O; 2; 1用1备，国产，新增. 44; 冷却塔; Q=625m3/h; 1; 国产，新增. 45; 真空清洗炉; 非标; 1; 国产，新增. 46; 回收造粒系统; 非标; 1; 国产，新增. 47; /; 离子交换设备; 16t/h; 1; 国产，新增. 五、项目主要原辅材料 略 六、水（汽）平衡 略 八、建设项目地理位置、厂区平面布置及厂界周围500米土地利用现状 （1）建设项目地理位置 本项目建设地位于江阴市利港街道双良路15号，具体地理位置见附图一。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 本项目主要从事耐高温高强度电容膜、高强度复合集流体基膜及BOPP功能性薄膜的生产，项目设置两条生产线，一条PPK生产线，一条BOPP生产线，其中耐高温高强度电容膜、高强度复合集流体基膜共用PPK生产线，BOPP功能性薄膜采用BOPP生产线。具体生产工艺流程及产污工序见图2-2和图2-3（G-废气、S-固废、N-噪声、W-废水）： 成品 电 导热油 均聚聚丙烯、消光料、共聚聚丙烯、抗粘连剂、抗静电剂、滑爽剂 纵向拉伸 投料 挤出、铸片 G1有机废气 牵引测厚收卷 分切 横向拉伸 检验 包装 S3边角料 S4不合格品 S2废边角料 N1噪声、S1废滤芯 G2有机废气 回收造粒系统 破碎 G9臭氧 250℃ 120~145℃ 155~175℃ 蒸汽 G3有机废气 N2噪声 图2-2 BOPP功能性薄膜生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 略 均聚聚丙烯 投料 G4有机废气 电 挤出、铸片 N3噪声、S5废滤芯 250℃ 电 G5有机废气 双向拉伸 120~170℃ G10臭氧 牵引收卷 G6有机废气 N4噪声 S6废边角料 分切 S7边角料 回收造粒系统 检验 S8不合格品 BOPP生产线 包装 成品 图2-3 耐高温高强度电容膜、高强度复合集流体基膜生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 略 二、主要产污环节和排污特征 本项目生产过程中会产生相应类别的污染物，公辅设施也会产生相应污染物，主要为风机、冷却塔、泵类等辅助设备的运行噪声（N5、N6、N7）；废离子交换树脂（S9）、塑料粒子使用、各种助剂使用和成品包装过程产生的废包装材料（S10）、设备维护保养产生的废机油（S11）、废手套抹布（S12）、机油使用产生的废机油桶（S13）、废气处理装置产生的废活性炭（S14）和废催化剂（S15）、过滤器残留滤渣加热过程中产生的废渣（S16、S17）及厂区生活垃圾（S18）；厂区职工生活污水（W1）、冷却塔强排水（W2）、软水制备废水（W3）、地面清洗废水（W4）、水环真空泵废水（W5）；过滤器处理过程中产生的有机废气（G7、G8）；电晕过程产生的臭氧（G9、G10）。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 略 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、大气环境质量 - （1）空气质量达标区判定 根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》，2023年，全市PM2.5年平均浓度32微克/立方米，空气优良天数293天，优良天数比率为80.3%，达历史最佳水平。全市空气SO2年平均浓度为8.3微克/立方米，达到一级标准；NO2年平均浓度为37.2微克/立方米，达到一级标准；PM10年平均浓度为54.0微克/立方米，达到二级标准，全省排名同比上升3名；CO年平均浓度1.223毫克/立方米，达到一级标准；O3年平均浓度173微克/立方米。2023年江阴市PM2.5、SO2、NO2、PM10、CO年均浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，O3年均浓度未能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。因此判定为不达标区。 该区域已按《中华人民共和国大气污染防治法》的要求开展限期达标规划，根据《无锡市大气环境质量限期达标规划》（2018-2025年）分析内容，通过采取调整产业结构、推进工业领域全行业、全要素达标排放、调整能源结构，控制煤炭消费总量、加强交通行业大气污染防治、严格控制扬尘污染、加强服务业和生活污染防治等措施后，无锡市环境空气质量预计2025年可实现全面达标。 二、地表水环境质量 本项目纳污河流为西横河，根据《江苏省地表水（环境）功能区划（2021-2030年）》，西横河地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。本项目地表水现状监测数据引用江苏源远检测科技有限公司出具的YYJC-BG-2022-070793监测报告，采样时间为2022年7月6日~7月8日，水质监测断面见表3-1，监测结果统计数据见表3-2。 根据监测报告，监测期间西横河监测断面的pH值、COD、氨氮、总磷浓度均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，地表水环境质量良好。 三、声环境质量 本项目建设地位于江阴市利港街道双良路15号，根据《利港镇声环境功能区划图》，项目所在厂区位于3类声环境功能区，因此本项目厂区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；根据《2023年度江阴市生态环境状况公报》中城区区域声环境质量状况的功能区噪声状况可知，该区域昼间平均等效声级为54.2dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区3类标准。因此，项目所在区域声环境质量良好，项目厂界外50m范围内无声环境保护目标，距离最近的敏感点为西南侧500米的兴利社区居民。 四、土壤环境 - 根据江苏智慧生态环境检测有限公司IET-JCBG-040001﹝2025﹞检测报告， - 土壤检测布点表见表3-3，土壤检测结果见表3-4~5。 监测结果显示，监测点土壤中砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、挥发性有机物和半挥发性有机物均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值标准，石油烃低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表2中第二类用地筛选值标准。 五、生态环境 本项目建设地位于江阴市利港街道双良路15号，位于利港工业园区内，新征土地进行建设，且用地范围内无生态环境保护目标，故不开展生态现状调查。 六、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，故无需开展电磁辐射现状监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 本项目建设地位于江阴市利港街道双良路15号，根据现场勘查，项目周边500米范围内大气环境保护目标见表3-7及附图四。 表3-7 大气环境保护目标表 序号; 名称; 坐标; 保护对象; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. 经度; 纬度. 1; 兴利社区; 120.080633583; 31.930153413; 居住区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区; SW; 500. 2、声环境 建设项目位于江阴市利港街道双良路15号，项目周边50米范围内无声环境敏感目标。 3、地下水环境 建设项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 建设项目用地范围内及周边均无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 施工期废气执行《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）标准。施工场地扬尘排放浓度限值见表3-8。 运营期项目有机废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准及修改单，企业边界大气污染物浓度限值执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9及修改单标准，详见表3-9。厂区内VOCs无组织排放监控点浓度执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2标准，详见表3-10。 表3-8 施工场地扬尘排放浓度限值 监测项目; 浓度限值 （ug/m3）; 标准来源. TSPa; 500; 《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1标准. PM10b; 80. 注：a任一监控点（TSP自动监测）自整时起依次顺延15min的总悬浮颗粒物浓度平均值不应超过的限值。根据HJ633判定设区市AQI在200~300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP实测值扣除200μg/m3后再进行评价。 b任一监控点（PM10自动监测）自整时起依次顺延1h的PM10浓度平均值与同时段所属设区市PM10小时平均浓度的差值不应超过的限值。 表3-9 大气污染物排放浓度限值 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 企业边界大气污染物浓度限值（mg/m3）; 标准. 非甲烷总烃; 60; 4.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9及修改单标准. 表3-10 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物; 监控点限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2标准. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水排放标准 本项目生活污水经化粪池预处理后与冷却塔排水、软水制备废水（树脂再生废水）、地面清洁废水一起接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理，接管污水COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、TP、TN、溶解性总固体、石油类执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准，具体见下表3-11。 表3-11 废水污染物排放标准 项目; 接管标准（mg/L）; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）. pH; 6~9; 6~9. COD; 500; 50. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 4（6）. TP; 8; 0.5. 总氮; 70; 12（15）. 溶解性总固体; 2000; /. 石油类; 15; 1. 标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2标准、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 此外，根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022） （2022.12.28发布，2023.3.28实施），本项目拟接管的光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂为现有城镇污水处理厂，排污口位于一般区域中太湖区域，且总设计规模大于等于3000m3/d，执行C标准；根据标准中“7.1.2 现有城镇污水处理厂自本文件实施之日起3年后执行”，因此自2026年3月28日起（远期），本项目生活污水、冷却塔排水、软水制备废水（树脂再生废水）、地面清洁废水经光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理后尾水的排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1和表2中C标准，详见下表。 表3-12 远期污水厂尾水排放浓度限值 项目; 单位; 日均排放限值; 一次监测排放限值; 标准来源. pH; -; 6~9; /; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表1和表2中C标准. COD; mg/L; 50; 75. 氨氮; mg/L; 4（6）; 8（12）. 总氮; mg/L; 12（15）; 15（20）. 总磷; mg/L; 0.5; 1. SS; mg/L; 10; /. 石油类; mg/L; 1; /. 注：每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。 江阴临港工业污水厂建成后，项目废水接管至江阴临港工业污水厂，接管污水COD、SS执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准，氨氮、TP、TN、溶解性总固体、石油类执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中B级标准。江阴临港工业污水厂出水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类及《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中A标准，具体见下表3-13。 表3-13 废水污染物排放标准 项目; 接管标准（mg/L）; 污水处理厂尾水排放标准（mg/L）. pH; 6~9; 6~9. COD; 500; 30. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 1.5. TP; 8; 0.3. 总氮; 70; 10（12）. 溶解性总固体; 2000; /. 石油类; 15; 1. 标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）中A标准. 注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准 施工期噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），建筑施工场界环境噪声排放标准见表3-14。 本项目运营期厂界环境噪声排放限值执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准限值见下表。 表3-14 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 阶段; 昼间; 夜间; 标准来源. 施工期; 70dB（A）; 55dB（A），夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 表3-15 厂界环境噪声排放标准 阶段; 标准; 类 别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 运营期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类; 65; 55. 4、固废贮存标准 本项目一般工业固体废物贮存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求。 |
| 总量 控制 指标 | 项目建设地所在区域属于太湖流域三级保护区，且属于“双控区”，结合项目排污特征，确定本项目总量控制因子： 水污染物总量控制因子：COD、氨氮、TP、TN； 废气：非甲烷总烃； 固废：各种固体废物。 建设项目污染物排放总量控制指标详见下表。 表3-16 建设项目污染物排放总量表（单位：t/a） 污染物名称; 本项目. 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 有组织; 非甲烷总烃; 25.2973; 22.7079; 2.5894. 无组织; 非甲烷总烃; 2.6488; 0.0000; 2.6488. 合计; 非甲烷总烃; 27.9461; 22.7079; 5.2382. 废水; 废水量; 33260.2; 0; 33260.2. COD; 2.8912; 0.0932; 2.798/1.663. SS; 1.9642; 0.0925; 1.8717/0.3326. 氨氮; 0.0835; 0; 0.0835/0.0074. TP; 0.0148; 0; 0.0148/0.0009. TN; 0.1299; 0; 0.1299/0.0223. 固废; 一般固废; 348.046; 348.046; 0. 危险废物; 19.85; 19.85; 0. 生活垃圾; 31.552; 31.552; 0. 注：“/”左边为污水进入污水处理厂的接管量，“/”右边为污水经污水处理厂外排量。 本项目外排废水主要为循环冷却塔强排水、软水制备废水（树脂再生废水）、地面清洁废水和生活污水，废水排放量共计33260.2t/a，水污染物COD、SS、氨氮、TP、总磷排放总量（外排环境量）分别为1.663t/a、0.3326t/a、0.0074t/a、0.0009t/a、0.0223t/a。由于本项目外排废水接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂（江阴临港工业污水厂建成后，项目外排废水接管至江阴临港工业污水厂）集中处理，根据总量控制原则，新增外排废水排放总量在江阴临港经济开发区内控源截污指标内平衡。 本项目建成后废气排放总量为非甲烷总烃5.2382t/a。本项目新增非甲烷总烃排放总量可在江阴临港经济开发区内平衡。 固体废物的排放总量为零，符合总量控制的要求。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期大气环境保护措施 ①对易产生扬尘污染的建材或物料实施堆放、装卸、运输的，应采取遮盖、封闭等防扬尘措施，应当在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性围栏；工程脚手架外侧必须使用密目式安全网进行封闭。 ②工地内留用的渣土、场地内的裸土，应采取撒播草籽简易绿化、覆盖防尘纱网或新型固封工艺等措施。开挖管线的出土，应做到日出日清。工地内留用的渣土堆放高度禁止超过围挡或施工护栏高度。 ③施工过程中应采用商品混凝土，禁止现场搅拌。 ④施工实施建筑垃圾装运时，运输车辆装载高度禁止超过车辆箱体上沿口，装载后应闭平箱盖外运。禁止运输车辆未经冲洗，车辆带泥、挂泥驶出工地。 ⑤施工工地对易扬尘性建材实施加工作业时，应在有防泄尘性的房屋内实施。禁止露天敞开堆放易扬尘性建材。 ⑥对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止粉尘。施工工地建筑垃圾应集中定点存放，对在当日不能清运的，应采取遮盖、洒水、围挡和纱网覆盖等防尘措施。施工场地扬尘应满足《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）要求。 ⑦装修使用满足《涂料中挥发性有机物限量》（DB32/T3500-2019）、《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）等要求的涂料。 2、施工期水环境保护措施 施工期废水主要为施工人员产生的生活污水，施工废水接管污水处理厂处理，对地表水环境影响较小。 3、施工期噪声环境保护措施 本项目施工作业包括平整土地、填方、桩基础、结构、装修等内容，施工期对声环境的影响因素主要是施工机械噪声，如挖掘机、推土机、装卸机、重型车运输等。施工机械对周边环境的噪声影响是短期的，将随施工期的结束而消除。但是考虑工程所需的建材、弃土运输使用的施工运输车对其经过的道路两侧均有影响，因此必须采取控制施工时间，规定施工车辆行驶路线等措施来缓解。施工单位应认真落实噪声防治的有关措施及施工管理规定，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工，最大限度地降低施工噪声的影响。 4、施工期固废环境保护措施 施工期的固体废物有生活垃圾和施工建筑垃圾，施工人员生活垃圾袋装收集，由环卫部门及时清运；施工建筑垃圾按相关要求进行合理处置。加强对施工人员的管理，禁止将建筑垃圾、生活垃圾随意倾倒。工程施工单位应当编制建筑垃圾处理方案，采取污染防治措施，并报县级以上地方人民政府环境卫生主管部门备案。 工程施工单位应当及时清运工程施工过程中产生的建筑垃圾等固体废物，并按照环境卫生主管部门的规定进行利用或者处置。 工程施工单位不得擅自倾倒、抛撒或者堆放工程施工过程中产生的建筑垃圾。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1、大气污染物产生源强核算 本项目挤出、铸片、拉伸（横向拉伸、双向拉伸）、回收造粒系统、滤芯残留物料处理过程会产生有机废气，该部分废气主要为聚合物内少量游离单体的挥发，以非甲烷总烃计。 1.8大气环境影响分析结论 本项目废气经污染治理措施处理后，非甲烷总烃排放浓度《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5及修改单标准。建设项目废气污染物达标排放，卫生防护距离范围内无环境敏感目标，对周围大气环境影响较小。 2、废水 经与建设单位核实，项目外排废水主要为循环冷却塔排水、软水制备废水（树脂再生废水）、地面清洁废水和生活污水。 本项目循环冷却水循环使用，定期排水；喷淋塔水循环使用不外排，项目生活污水经化粪池处理后与软水制备废水（树脂再生废水）、循环冷却塔强排水、地面清洁废水一起接管光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂（待江阴临港工业污水厂建成后，项目外排废水接管至江阴临港工业污水厂）集中处理。 2.6、地表水环境影响评价结论 本项目营运期生产废水主要为软水制备废水（树脂再生废水）、冷却塔排水；外排废水主要为员工生活污水、生产废水及地面清洁废水，生活污水经化粪池处理后的生活污水水质达污水处理厂接管标准后，接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂集中处理（待江阴临港工业污水厂建成后，项目外排废水接管至江阴临港工业污水厂），尾水排入西横河。软水制备废水（树脂再生废水）、冷却塔排水、地面清洁废水污染程度较轻，直接接管市政污水管网，因此项目外排废水可满足光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂、江阴临港工业污水厂接管标准的要求，从水质水量、接管标准及管网建设进度等方面综合考虑，项目外排废水接管至光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂（远期接管江阴临港工业污水厂）处理是可行的。因此，项目对地表水环境的影响可以接受。 3、噪声 （1）噪声源及降噪情况 本项目噪声源主要为造粒机、挤出机、铸片机、空气压缩机、冷冻干燥机、切边回收系统、纵向拉伸机、横向拉伸机、双向拉伸机、牵引系统、收卷站、薄膜分切机、真空清洗炉、过滤器、循环冷却塔及泵类，噪声源强≤90dB（A）。 建设单位拟采取以下降噪措施： 其中主要噪声设备采取了隔声、消声、减震等降噪措施。泵类电动机安装消声器，风机、冷却塔选用低噪声设备，安装减振底座，采用消声器、隔音罩，必要时建设隔声房等措施。同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声，确保厂界噪声达标排放。 4、固体废物 根据工程分析，本项目固废主要为挤出机定期更换的滤芯，牵引收卷和分切工序产生的废边角料，检测工序产生的不合格品，软水制备设备定期更换的废离子交换树脂，塑料粒子、各种助剂使用、成品包装过程产生的废包装材料，设备维护保养过程产生的废机油、废手套抹布，机油使用过程产生的废机油桶，废气处理设施产生的废活性炭和废催化剂，过滤器残留物料处理过程产生的废渣、水环真空泵废水及生活垃圾。 综上所述，本项目固废采取上述治理措施后，各类固废均能得到合理处置，不产生二次污染，不会对周围环境产生影响。 5、环境风险 （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应的临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 （8）风险结论 在各环境风险防范措施落实到位的情况下，可降低建设项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害，项目对环境的风险影响可接受。 6、地下水、土壤 （1）影响类型及途径 本项目运营期地下水、土壤环境影响识别主要针对本项目使用液体物料可能发生的地面漫流、垂直入渗对土壤的影响。根据分析，确定本项目对土壤的影响类型和途径见表4-36，土壤环境影响源及影响因子识别见表4-37。 表4-36 本项目土壤环境影响类型与影响途径表 不同时段; 污染影响型. 大气沉降; 地面漫流; 垂直入渗; 其他. 建设期; /; /; /; /. 运营期; /; √; √; /. 服务期满后; /; /; /; /. 表4-37 土壤环境影响源及影响因子识别表 污染源; 工艺流程/节点; 污染途径; 全部污染物指标; 备注. 生产车间; 设备维护; 地面漫流、垂直入渗; 机油等; 非正常工况. 原料仓库; 原料储存; 地面漫流、垂直入渗; 机油等; 非正常工况. 危废暂存间; 危废储存; 地面漫流、垂直入渗; 废机油等; 非正常工况. （3）结论 本项目建成后全厂外排废水主要为生活污水、循环冷却塔强排水、地面清洁废水和软水制备废水（树脂再生废水），生活污水经厂内化粪池预处理后与循环冷却塔强排水、软水制备废水（树脂再生废水）、地面清洁废水接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂（待江阴临港工业污水厂建成后，项目废水接管至江阴临港工业污水厂）集中处理；废气主要为非甲烷总烃，经废气处理装置处理后达标排放，排放量较小；危险废物贮存在危废暂存间，项目厂区地面已全部硬化。拟建项目应按照设计要求进行防渗处理，对可能造成污染的装置、设施加大检修、维护力度，尽可能杜绝事故发生。在采取了上述土壤、地下水环境污染防控措施后，本项目土壤和地下水环境影响是可以接受的。 7、生态环境 本项目建设地位于江阴市利港街道双良路15号，项目建设用地范围内及周边均无生态环境保护目标，对周边生态环境基本无影响。 8、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射，无电磁辐射影响。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/挤出、铸片、横向拉伸工序、过滤器残留物料处理过程、造粒； | 非甲烷总烃 | 喷淋塔+活性炭吸附脱附+RCO催化燃烧装置 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5及修改单标准 |
|  | DA002/挤出、铸片、双向拉伸工序、过滤器残留物料处理过程； | 非甲烷总烃 | 喷淋塔+二级活性炭吸附装置 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5及修改单标准 |
|  | 生产车间/挤出、铸片、横向拉伸工序、双向拉伸、造粒、过滤器残留物料处理过程； | 非甲烷总烃 | 加强通风 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9及修改单标准；厂区内挥发性有机物无组织排放浓度达到《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）中表2标准 |
| 地表水环境 | DW001、总排口/办公生活、冷却塔强排水、软水制备废水（树脂再生废水）、地面清洁废水 | COD、SS、氨氮、总氮、总磷、溶解性总固体、石油类 | 生活污水经化粪池处理后与循环冷却塔强排水、软水制备废水（树脂再生废水）、地面清洁废水一起接入光大水处理（江阴）有限公司西利污水处理厂（待江阴临港工业污水厂建成后，项目废水接管至江阴临港工业污水厂） | 达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）（COD500mg/L、SS400mg/L、氨氮45mg/L、总氮70mg/L、总磷8mg/L、溶解性总固体2000mg/L、石油类15mg/L） |
| 声环境 | 生产车间 | 噪声 | 选用低噪声设备，采取隔声减振措施，加强设备维护保养 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固体废物贮存参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关规定要求以及《省生态环境厅关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知》（苏环办〔2024〕16号）要求进行危险废物的管理；建设项目产生的危险废物分类密封、分区存放，委托有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 1、源头控制，加强设备和各构筑物的巡视和监控。在项目运营过程中，要定期对设备进行维护，保持设备和建、构筑物运行处于良好的状态，避免跑、冒、滴、漏现象产生。 2、分区防控，厂区应划分为重点防渗区、一般防渗和简单防渗区，不同的污染物区，采取不同等级的防渗措施，并确保其可靠性和有效性。 3、加强管理，设立土壤动态监测小组，负责对土壤环境监测和管理，建立有关规章制度和岗位责任制。制定风险预警方案，设立应急设施减少环境污染影响。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1、完善危险物质贮存设施，加强物料储存、使用的安全管理和检查。 2、落实安全检查制度，定期检查，排除火灾隐患；加强厂区消防检查和管理，在厂区按照消防要求设置灭火器材。 3、要加强对各岗位员工进行风险意识、风险知识、安全技能、规章制度、应变能力等素质等各方面的培训和教育。 4、企业应按照安全监督管理部门和消防部门要求，严格执行相关风险控制措施。企业雨水管网、事故沟收集系统严格分开，在厂区通向外环境排放的污水排放口、雨水排放口都设置有截止阀，一旦有事故，立即关闭雨水排口闸阀，打开通入事故池闸阀，事故废水经雨水管网排入事故应急池，事故尾水不会直接排入周围水体。在厂区边界预先准备适量的沙包、沙袋等堵漏物，在厂区灭火时堵住厂界围墙有泄漏的地方，防止消防废水向厂外泄漏。 5、企业编制突发环境事件应急预案，配备应急器材，在发生火灾等事故时控制消防废水进入下水道。企业应完善突发环境事故应急措施。 6、做好总图布置和建筑物安全防范措施。 7、准备各项应急救援物资。 8、仓库区和管道区禁止吸烟，远离火源、热源、电源，无产生火花的条件，禁止明火作业；设置醒目易燃品标志。 9、平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行。 10、加强工艺管理，严格控制指标，进一步完善并严格执行操作规章，同时加强巡检，及时发现问题，正确判断、及时处理，排除各种可能导致火灾、爆炸的不安全因素。 11、厂区规划健全的雨、污管网系统，在雨污管网的排口前设置切断阀门，发生泄漏事故或火灾事故产生消防废水后，经应急池收集，将泄漏事故废水及消防废水截流在厂内，确保事故废水不排入外环境。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可管理要求：根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业 塑料制品业”中“年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921”、属于简化管理类别。本项目建设完成后应进行排污许可填报，取得排污许可证。 2、环保竣工验收要求：编制环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。 3、环境管理台账要求：排污单位应建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。 4、环境风险应急预案要求：根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理实施办法（试行）》（环发〔2015〕4号）、《省政府办公厅关于印发江苏省突发环境事件应急预案的通知》（苏环办函〔2020〕37号）等相关文件要求编制环境事件应急预案。 5、根据《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控〔1997〕122号）文的要求设置与管理排污口（指废水排放口、废气排气筒和固废临时堆放场所）。在排污口附近醒目处按规定设置环保标志牌，排污口的设置要合理，便于采集监测样品、便于监测计量、便于公众参与监督管理。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目从环保的角度出发，在坚持“三同时”原则并按照本报告中提出的各项环保措施治理后是可行的。

利港电厂

江苏双良冷却系统有限公司

双鹏新能源

恒创包装

兴利社区

利港河

500m

江苏利士德化工有限公司

江苏丽天石化码头有限公司

苏利精细/苏利化学

双良空冷装备基地

江苏利士德化工有限公司

江苏利士德化工有限公司

双赢通信

百事发化机科技

涵丰科技

常宇机械

丰瑞金属

邦吉机械

鹿达包装新材料

法尔胜

双

良

路

0

125m

250m

注：           项目建设地；        500m范围；         50m卫生防护距离；

附图四   厂界周围500米土地利用现状图  比例